ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МАНУЭЛЬ

JMM 03

КРЕСЛО ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСКОГО ОСМОТРА - 3 ДВИГАТЕЛЯ

О компании

A) MANUFACTURER COMPANY	: Gökler Mobilya Medikal ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Б) МАРКА				: NITROCARE

C) ADRES				: Organize Sanayi Bölgesi 1. cad. No:7 Merkez / SİVAS

D) НОМЕР ТЕЛЕФОНА				: 0 346 218 19 10-13

E) ФАКС					: 0 346 218 19 14

F) Электронная ПОЧТА				: info@nitrocare.com.tr

G) ТИП					: Больничная мебель и оборудование для медицинских целей

H) МОДЕЛЬ				: КАРЕТКА 502

I) СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ				: 10 лет

J) СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ			: Компания Gökler Furniture Medical and Health Services Inc.

Стол для гинекологического осмотра разработан с учетом безопасности и мобильности. Учитывая физические барьеры и комфорт пациентки, обеспечивает максимальный комфорт пациенток из группы риска. Данное руководство пользователя можно прочитать перед использованием, чтобы избежать повреждения, ориентированного на потребителя, и получить от продукта наилучшие результаты.

Указатель

1.	БЕЗОПАСНОСТЬ И ОПАСНОСТИ								: 1

1.1	Предупреждения								: 1

1.1.1	Типы предупреждений							: 1

1.1.2	Структура предупреждения						: 1

1.1.3	Инструкции по технике безопасности						: 1

1.1.4	Использование таблицы							: 2

1.1.5	Условия использования							: 2

2.	СТАНДАРТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ							: 2

3.	ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ									: 3

4.	ФУНКЦИИ									: 4

4.1	Панель ручного управления						: 4

4.2	Блок управления							: 4

4.3	Двигатель спинки							: 4

4.4	Позиция Тренделенбурга						: 5

4.5	Мощный двигатель							: 5 			4.6	Регулировка колена						: 5

4.7	Колеса								: 6

4.8	Ручка								: 6

5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							: 7

6. 	ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ							: 8

6.1	Безопасная очистка							: 8

7.	ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ									: 8

8.	ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ							: 9

9.	ГАРАНТИЯ									: 9

10.	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ							: 10

- БЕЗОПАСНОСТЬ и ОПАСНОСТИ

1.1 Предупреждение

1.1.1 Типы предупреждений

- Предупреждение указывает на возможный ущерб имуществу.

- Предупреждение Предупреждение о телесных повреждениях

- Потенциальная опасность, предупреждающая о смертельных травмах

1.1.2 Структура предупреждения

Тип и источник опасности

Меры по предотвращению опасности

1.1.3 Инструкции по технике безопасности

- Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям и положите копию инструкции на стол для гинекологического осмотра.

- Используйте правильное питание от сети, подключенной к гинекологическому смотровому столу.

- Убедитесь, что гинекологическим смотровым столом управляет квалифицированный персонал.

- Замене подлежат только оригинальные запасные части и поврежденные транспортные средства.

- Не используйте стол для гинекологического осмотра, если стол для гинекологического осмотра не выполняет своих функций, и сообщите об этом технической службе.

- Информировать пациентов и других пользователей о функциях использования.

- Нельзя превышать допустимый для использования вес (150 кг).

- При установке гинекологического смотрового стола в желаемое положение пациентка и стол для гинекологического осмотра должны быть надежно закреплены.

- Во время использования не следует касаться движущихся частей стола для гинекологического осмотра.

- Следует использовать только запасные части, поставляемые авторизованным сервисным центром. При использовании запасных частей от других поставщиков производитель инспекционного стола не несет ответственности за какой-либо ущерб или травму.

- Стол для гинекологического осмотра следует протирать влажной тканью комнатной температуры с добавлением водного раствора для чистки и дезинфекции.

1.1.4 Использование гинекологического стола

Гинекологический стол предназначен для безопасного обследования пациентки.

Перемещения гинекологического смотрового стола должны выполняться опытным и обученным персоналом.

На стол для гинекологического осмотра не следует наносить безопасную рабочую нагрузку более 200 кг.

1.1.5 Условия использования

Условия использования должны соблюдаться и использоваться при следующих условиях окружающей среды.

• Диапазон температур должен составлять от -10 ° C до 40 ° C

• Относительная влажность воздуха составляет от 30% до 75%.

2. СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ

Стол для осмотра пациента соответствует следующим стандартам и предписаниям.

- 93/42/EEC

- TS 5541

Ниже применяется система менеджмента качества.

- TSE EN ISO 9001

- TS EN ISO 14001

- TS EN ISO 18001

- TS EN ISO 13485

- TS EN ISO 17025

3. ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4

1

2

3

5

6

7

1. Двигатель высокой мощности 5. Центральная тормозная система

2. Двигатель 		 6.Коробка для напитков S.S4

3. Панель ручного управления 7. Рукоятка

4.Опора для ног

4. ФУНКЦИИ

4.1. Ручной блок управления

• Обеспечивает перемещение стола для гинекологического осмотра вверх/вниз.

• Обеспечивает движение ног для достижения углового положения.

положения.................

4.2. Блок управления

• Плата обеспечивает непрерывность потока энергии.

• Он обеспечивает управление электрическими функциями.

4.3. Двигатель Bacrest

- • Угловое перемещение секции протектора обеспечивается ручным управлением.

.,,,

Не следует приближаться к движущимся частям и не допускать их соприкосновения при движении назад.

4.4. Разворот позиций Тренделенбурга

С помощью ручного управления и двигателя смотровой стол выполняет движение тренделенбурга в обратном направлении.

Когда стол для гинекологического осмотра перемещает промежуток между стопами, необходимо обращать внимание на точки затягивания.

• Обеспечивает максимальный и минимальный уровень смотрового стола с помощью ручного управления.

..

При выполнении подъема и опускания стола для гинекологического осмотра следует обращать внимание на точки защемления.

4.6.Опора для ног

Устройства для поддержки спины регулируются и могут перемещаться вверх-вниз и слева направо в зависимости от использования.

4.7. Колеса

Красная кнопка на педали тормоза полностью нажата для приведения в действие тормозной системы стола для гинекологического осмотра.

Для отключения тормозов нажимайте на зеленую область на педали тормоза.

Тормоза стола для гинекологического осмотра выполнены в виде центральной системы, а колеса имеют функцию поворота на 360 °.

Во время нагрузки пациент должен находиться в закрытом положении.

• Рукоятка поддерживает пациента и облегчает его движения.

4.8. Ручка

Во время движения ног не следует приближаться к движущимся частям и не допускать их соприкосновения.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Технические характеристики гинекологической кровати |  |
| --- | --- |
| типа (с ручным приводом) | Все движения, которые может выполнять смотровой стол, осуществляются с помощью электродвигателя. |
| Длина спинки | Высота 890 мм Ширина 600 мм |
| Длина сиденья | Длина 550 мм Ширина 860 мм |
| Спинка в вертикальном положении | Макс 1800 мм Мин 1290 мм |
| Спинка в горизонтальном положении | МИН.480 мм / МАКС. Включая матрас 985 мм |
| Диаметр колес | 125 мм |
| Регулировка угла наклона спинки (angle) | 78⁰ |
| Безопасная грузоподъемность | 200 КГ |
| Регулировка угла наклона Trentdelenburg-reverse по Тренделенбургу | В изделии доступен механизм Trendelenburg, мин: 12,6°. |

• Смотровой стол регулирует высоту с помощью двигателя мощностью 8000 Нм и регулирует зазор между ножками с помощью двигателя мощностью 6000 Нм. Регулирует угол подъема в 3500 нм. л.с. Система работает с помощью панели управления и ручного управления. Высоту спинки можно регулировать минимум на 1290 мм и максимум на 1800 мм в вертикальном положении. Минимум 480 мм, Максимум 980 мм при горизонтальном положении спинки.

• Возможна транспортировка пациентов весом до 200 кг. Движущиеся части объединены с торговыми деталями и болтами. Основной корпус и ножки имеют сварные соединения.

• Стол для осмотра пациента с 2 тормозами, 2 без тормозов.

• Сзади имеются 2 металлические ручки, облегчающие подъем и переноску пациента.

• Он работает от сети 220 В. 130 va .

6.ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Металлические поверхности покрыты электростатической порошковой краской. Их легко чистить влажной тканью или губкой.

6.1. Безопасная очистка

• Не используйте абразивную пыль, стальную вату или другие материалы и чистящие средства, которые могут привести к повреждению.

• Не используйте растворители и моющие средства, которые могут повлиять на структуру и консистенцию пластика (бензол, толуол, ацетон, отбеливатель и т.д.)

- Протрите смотровой стол влажной тряпкой.

- Не используйте очистители под давлением.

Заблокируйте функцию перемещения деталей смотрового стола. Это может привести к серьезным травмам. Не протирайте электрические детали влажной тканью.

Не протирайте электрические детали влажной тканью.

7. ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ

- На неисправности, вызванные ошибками эксплуатации, и на запасные части распространяется гарантия.

- Техническое обслуживание должно выполняться обученным персоналом больницы, и в случае возникновения каких-либо проблем следует сообщить в отдел технического обслуживания нашей компании.

Запрос запасных частей и получение информации.

- Техническая служба NITROCARE

- текникservis@nitrocare.com.tr

- +903462181910

8. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания NITROCARE считает, что будущие поколения должны предпринять большие шаги в области защиты окружающей среды.

Этот продукт совместим с окружающей средой по сравнению с материалами. Не содержит опасных веществ.

Клиент информируется об используемых символах и обозначениях

Упаковка продукта производится из переработанных коробок.

9. ГАРАНТИЯ

Компания NITROCARE несет ответственность за обслуживание и надежность продукции только на регулярной основе.

- При возникновении серьезной непоправимой проблемы во время технического обслуживания

- Не продолжайте пользоваться смотровым столом пациента!

На данный продукт распространяется гарантия сроком на 24 месяца с даты покупки. Ошибки, вызванные производственными и монтажными сбоями, устраняются бесплатно. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате ошибки при использовании.

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FABRİKA / SİVAS

Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım 5.Cadde No:48 – 50 SİVAS-TÜRKİYE

Telefon: +90 0 346 218 12 91 – 92 – 93

Faks: +90 0 346 218 12 95

Электронная почта: info@ofisline.com.tr

FABRİKA / SİVAS

Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:7 SİVAS-TÜRKİYE

Telefon: +90 346 218 19 10 – 11 – 12 – 13

Faks: +90 346 218 19 14

Электронная почта: info@nitrocare.com.tr

MERKEZ / ANKARA

Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.1436 sok No:1-37 Çukurambar /ANKARA-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 286 66 44

Faks: +90 312 286 86 67

Электронная почта: info@nitrocare.com.tr

SATIŞ OFİSİ / İSTANBUL

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. №: 66 Башни B-блока Хукукчулар №: 19-20 . KARTAL/ İSTANBUL/TURKEY

Telefon: +90 216 317 56 50-51

Faks: +90 216 317 56 62

Электронная почта: info@nitrocare.com.tr

SATIŞ OFİSİ / İZMİR

1394. Sokak Cenk Apt. No:16 D:2 Alsancak/IZMIR-TÜRKİYE

Telefon: +90 232 220 13 13-14

Faks: +90 232 220 13 15

Электронная почта: info@nitrocare.com.tr